www.wrcecko.sk

Technické predpisy

  motor a prevodovku možno ľubovoľne upravovať 

  motor je možné zameniť, blok motora však musí pochádzať od toho istého výrobcu automobilu 

  motor s prevodovkou musí byť uložený vo vozidle na tom istom mieste ako od výrobcu automobilu 

  karoséria môže byť odľahčená, pričom musí byť zachovaný tvar karosérie 

  sedačka vodiča musí byť pevne uchytená o karosériu bez nastavovania polohy vpred - vzad a takisto bez možnosti nastavenia polohy operadla. Výška operadla musí dosahovať do výšky hlavy, aby hlava jazdca nemohla byť zovretá medzi opierku a ochranný oblúk. 

  v priestore pre vodiča sa nesmú nachádzať žiadne ostré hrany
  úpravy elektrickej inštalácie voľné
  úpravy tlmičov a pérovania voľné 

  výstuhy náprav, ich uloženie a súčasti voľné 

  pneumatiky a disky kolies môžu mať akýkoľvek rozmer (nesmú  byť použité: tzv. šípaky z poľnohospodárskych malotraktorov a pneumatiky s oceľovými hrotmi). 

  výfukové potrubie musí obsahovať minimálne jeden funkčný tlmič výfuku
  palivová nádrž môže byť sériová a umiestnená na pôvodnom mieste, iné palivové nádrže musia byť umiestnené v zadnej časti vozidla /za prednými sedadlami vodiča/ 

  chladič chladiacej kvapaliny môže byť v zadnej časti /za prednými sedadlami/ 

  úpravy brzdového systému pri zachovaní jeho plnej funkčnosti, vrátane parkovacej brzdy

  čelné sklo môže byť sériové, alebo môže byť nahradené drôtenou mriežkou s veľkosťou oka max. 4x4 cm. Všetky ostatné okná môžu byť nahradené plexisklom alebo tou istou drôtenou sieťkou 

  dvere vodiča musia byť otvárateľné  

  auto musí byť vybavené ochrannou konštrukciou - klietkou, ktorej hlavný oblúk za sedačkou musí mať priemer rúry min. 45x2 mm. Ostatné rúry rámu musia mať rozmer 38x2 mm alebo 40x2 mm. Upevnenie konštrukcie o karosériu musí byť vystužené plechovou podložkou hrúbky 2,5 mm o ploche 100 cm2. Súčasťou ochrannej klietky je aj bočná výstuž vedľa vodiča

  v zadnej časti vozidla je nutné umiestniť aspoň dve brzdové svetlá červenej farby a jedno červené svetlo do hmly, ktoré musí byť v činnosti neustále v priebehu jazdy vozidla /sériové zadné svetlá sú povolené/ 

  bezpečnostné pásy musia byť minimálne štvorbodové a nesmú byť poškodené 

  zaistenie prednej i zadnej kapoty musí byť na štyri body 

  každé vozidlo musí byť vybavené vpredu i vzadu ťažným okom ľahko prístupným 

  elektrický odpojovač musí odpojiť akumulátor ako aj alternátor ( motor musí zhasnúť ), musí byť ovládateľný jazdcom a takisto zvonku vozidla; musí byť farebne označený - modrý trojuholník o strane 12 cm s červeným bleskom 

  akumulátor musí byť pevne prichytený o karosériu  

